- PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

- A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Akce:	„Ocelová hala s plechovým opláštěním

- OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- Místo stavby:	 		Olomouc-Nová Ulice

Parc.č.:			1643/2

Katastr. území : 		Nová Ulice

Okres, kraj:			Olomouc, Olomoucký

Žadatel: 			Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 185/6

775 20 Olomouc

zastoupený :  Ing. Jiří Vaida – vedoucí oddělení správy budov

IČ:     00098892

Zodpovědný projektant:	Ing. Trokan Martin

Žerotín 101

784 01 p. Litovel

autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065

IČ:   689 24 879

DIČ:   CZ 6804 080415

Stupeň rozpracování : 	     studie ( zjednodušený projekt )

- B. PROJEKTOVÉ PODKLADY

- zadání od objednatele

- snímek katastrální mapy

- C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

Jedná se o halový objekt s nosným ocelovým skeletem opláštěný hliníkovými trapézovými plechy. Střešní krytina je rovněž z hliníkových trapézových plechů. Střešní krytina je uchycena k ocelovým vazníkům ocelovými šrouby, uchycení bylo během užívání haly v krytině převrtáno, kotvení není těsné a pevné, do haly zatéká.

Halový objekt se skladovacími prostory je jednopodlažní o půdorysných rozměrech předmětného traktu cca 84 x 11 m , zastřešený sedlovou střechou o sklonu střešních rovin do 10° a výškou hřebene cca 7 m. Podlaha z betonové mazaniny je v úrovni okolních asfaltových zpevněných ploch. Klempířské žlaby i svody jsou z pozinkovaného plechu . Hala nemá hromosvod.

- D. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Řešení je navrženo ve 2 variantách.

Varianta č.2- použití střešních Pz plechů s antikondenzační povrchovou úpravou

Provede se demontáž stávajících hliníkových střešních tabulí. Dále bude provedena montáž krytiny z trapézových plechů povrchová úprava pozink 40/160/980 mm v tl.0,8 mm kotvení a provádění detailů dle technických listů výrobce včetně podkladní těsnící butylkaučukové pásky na stávající METSECy. Krytina bude v antikondenzační úpravě. Budou osazeny nové klempířské výrobky související se střešní krytinou a to: Osazení klempířských prvků z Pz – hřeben, závětrné lišty, okapová hrana, žlaby nad vraty.

Varianta č.1- použití střešních Pz plechů s difúzní folií

Provede se demontáž stávajících hliníkových střešních tabulí. Následně bude provedeno osazení podélných kontralatí na METSECy včetně podkladní butylkaučukové pásky, montáž kontaktní difuzní propustné PP folie 150 g/m2 pro doplňkovou hydroizolační vrstvu s integrovanou samolepící páskou a osazení kontralatí a latí dle technických listů / předpisů výrobce v návaznosti na statický výpočet. Dále bude provedena montáž krytiny z trapézových plechů  s povrchovou úpravou pozink 40/160/980 mm v tl.0,8 mm,  kotvení a provádění detailů dle technických listů výrobce. Budou osazeny nové klempířské výrobky související se střešní krytinou a to: Osazení klempířských prvků z Pz – hřeben, závětrné lišty, okapová hrana, žlaby nad vraty.

- E. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně nebezpečný prostor okolo objektu se navrženými stavebními úpravami nemění, požární řešení není třeba .

- H. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní prostranství a případným pádem hrozí nebezpečné poškození zdraví. Z těchto důvodů je nutné zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu. Do výškového rozdílu 1,5 m způsob zabezpečení není stanoven ( pokud se nejedná o činnost nad vodou nebo jinými látkami), každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však vyžaduje náležitou pozornost. Jako vyvýšená místa pro pro práci se však nesmí používat vratkých předmětů nedostatečných rozměrů nebo takových, které nejsou k tomu účelu určeny. Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním nebo osobním zajištěním. Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí ( ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, sítě apod. ) Tento způsob ochrany proti pádu z výšky je vždy upřednostňován, a pokud by ho nebylo možno provést nebo jeho zařízení by bylo příliš nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost následných prací, musí se použít osobní zajištění pracovníků pomocí POZ ( měl by to být vždy bezpečnostní postroj s kombinací dalších prvků do „systému zachycování pádu“) . Pracovníci musí být po celou dobu, kdy budou vykonávat práci ve výškách,chráněni některým výše uvedeným způsobem.

Při provádění zemních stavebních a montážních prací je nutno dodržovat obecně platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení, zejména pak vyhlášku 324 ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

V Olomouci dne    18.7.2019                         Vypracoval : Ing.Trokan Martin