- PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

- A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Akce:	„Betonová hala s asfaltovou střešní krytinou

- OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- Místo stavby:	 		Olomouc-Nová Ulice

Parc.č.:			1643/1

Katastr. území : 		Nová Ulice

Okres, kraj:			Olomouc, Olomoucký

Žadatel: 			Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 185/6

775 20 Olomouc

zastoupený :  Ing. Jiří Vaida – vedoucí oddělení správy budov

IČ:     00098892

Zodpovědný projektant:	Ing. Trokan Martin

Žerotín 101

784 01 p. Litovel

autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065

IČ:   689 24 879

DIČ:   CZ 6804 080415

Stupeň rozpracování : 	     studie ( zjednodušený projekt )

- B. PROJEKTOVÉ PODKLADY

- zadání od objednatele

- snímek katastrální mapy

- C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

Jedná se o halový objekt s nosným montovaným železobetopnovým skeletem , obvodové zdivo je výplňového zděného zdiva.Střešní k-ci tvoří ˇ6B střešní panely na ˇ6B vaznících,střešní krytina je z asfaltových izolačních pásů. Střešní krytina vykazuje lokální poruchy, jedná se o nesoudržné části dožilé lepenky.

Halový objekt se skladovacími prostory je jednopodlažní o půdorysných rozměrech předmětného traktu cca 95,5 x 16 m , zastřešený sedlovou střechou o sklonu střešních rovin do 10° a výškou hřebene cca 7 m. Podlaha z betonové mazaniny je v úrovni okolních asfaltových zpevněných ploch. Klempířské žlaby i svody jsou z pozinkovaného plechu, svody jsou ukončeny koleny nad komunikací , kolena jsou mechanicky poškozena (dopravními prostředky).Na střeše je provedena hromosvodová soustava.

- D. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

- Postup prací bude následný:

- - Demontáž stávajícího bleskosvodu pro opětovné osazení.

- -Lokální odstranění nesoudržných částí dožilé asfaltové krytiny.

- -Vyspravení podkladu hydroizolačním asfaltovým tmelem vhodným pro sanaci plochých střech vč. podkladní penetrace asfaltovým lakem.

- -Provedení povlakové střešní krytiny z modifikovaného asfaltového pásu vyztuženého rohoží s hrubozrnným břidličným posypem o celkové tl. 5 mm

- -Ošetření stávajících klempířských prvků antikorozním nátěrem – základ, mezi nátěr a krycí nátěr.

- -Zpětné osazení bleskosvodné soustavy na střešní rovinu včetně vyhotovení revizní výchozí zprávy.

- -Stávající dešťové svody z Pz plechu budou nad komunikací ukráceny a cca do výšky 1,0m nahrazeny ocelovou trubkou s kolenem, kotvenou do zdiva. Trubka bude nátěrem

- E. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně nebezpečný prostor okolo objektu se navrženými stavebními úpravami nemění, požární řešení není třeba .

- H. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní prostranství a případným pádem hrozí nebezpečné poškození zdraví. Z těchto důvodů je nutné zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu. Do výškového rozdílu 1,5 m způsob zabezpečení není stanoven (pokud se nejedná o činnost nad vodou nebo jinými látkami), každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však vyžaduje náležitou pozornost. Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat vratkých předmětů nedostatečných rozměrů nebo takových, které nejsou k tomu účelu určeny. Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním, nebo osobním zajištěním. Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, sítě apod.) Tento způsob ochrany proti pádu z výšky je vždy upřednostňován, a pokud by ho nebylo možno provést nebo jeho zařízení by bylo příliš nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost následných prací, musí se použít osobní zajištění pracovníků pomocí POZ ( měl by to být vždy bezpečnostní postroj s kombinací dalších prvků do „systému zachycování pádu“) . Pracovníci musí být po celou dobu, kdy budou vykonávat práci ve výškách,chráněni některým výše uvedeným způsobem.

Při provádění zemních stavebních a montážních prací je nutno dodržovat obecně platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení, zejména pak vyhlášku 324 ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

V Olomouci dne    18.7.2019                         Vypracoval : Ing.Trokan Martin