PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Akce:	„Objekt EO-Otolaryngologická klinika, Oční klinika -

- VÝMĚNA VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ (okna, dveře, prosklené stěny)

Místo stavby:	 		areál Fakultní nemocnice Olomouc

Parc.č.:			306st.

Katastr. území : 		Nová Ulice

Okres, kraj:			Olomouc, Olomoucký

Vlastník ( žadatel): 		Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 185/6

775 20 Olomouc

zastoupený :  Ing. Jiří Vaida – vedoucí oddělení správy budov

IČ:     00098892

Zodpovědný projektant:	Ing. Martin Trokan

Žerotín 101

784 01 p. Litovel

autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065

IČ:   689 24 879

DIČ:   CZ 6804 080415

Stupeň rozpracování : 	     studie ( zjednodušený projekt )

B. PROJEKTOVÉ PODKLADY

- zadání od objednatele

- snímek katastrální mapy

C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

Předmětem projektové dokumentace výměna oken, vnějších dveří a vnějších prosklených stěn (nadsvětlíky) na budově  EO-Otolaryngologická klinika, Oční klinika v areálu fakultní nemocnice v Olomouci. Jedná se o výměnu stávajících dřevěných kastlových oken, zdvojených oken zasklených jednoduchým sklem , vnějších  dveří s nadsvětlíky a prosklené stěny s jednoduchým zasklením v ocelohliníkových rámech .

Stávající okna a vnější dveře nesplňují tepelně-technické parametry pro pobytové místnosti, okna jsou ve špatném technickém stavu. Stávající okna jsou v obvodových stěnách z cihel plných pálených v min. tl. 500 mm, v podkroví jsou okna ve vikýřích typu dřevostavby. Vnější parapety z pozinkovaných plechů jsou v dobrém stavu.

D. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Bourací práce spočívají v demontáži ocelohliníkových vnějších dveří s nadsvětlíky, prosklené stěny a dřevěných oken i s vnitřním   parapetem. Demontáž i montáž oken bude provedena  z místností bez použití vnějšího lešení. Veškerý vybouraný materiál bude vyvezen na řízenou skládku.

Nová okna  budou plastová členěná dle původních tvarů oken (schematické znázornění viz. výpis truhlářských výrobků). Okna budou zasklená izolačním dvojsklem ( Ug=1,1 ).Nová okna budou opatřena sítěmi proti hmyzu , vnějšími žaluziemi na ruční ovládání , uzamykatelnými klikami (řešení jednotlivých prvků viz. příloha výpis truhlářských výrobků. Vnitřní parapety budou plastové bílé, vnější parapety zůstanou zachovány. Dále budou osazeny nové vnější hliníkové dveře  s nadsvětlíkem i se zárubněmi , zasklené izolačním dvojsklem (U=1,0). U předmětných  oken a dveří budou zednicky zapraveny ostění vč. jemné omítky a vápenné malby, v podkrovních místnostech budou zapraveny k-ce vikýře typu dřevostavby.

E.TECHNICKÁ SPECIFIKACE

## Okna plastová

Ilustrační vyobrazení:

Specifikace:

Tech. parametry oken:

| Součinitel prostupu tepla pro celé okno | Uw ≤ 0,78 W/(m2K) |
| --- | --- |
| třída zvukové izolace dle ČSN EN 10140-2 | TZI 2 Rw 30-34 dB |
| vodotěsnost dle ČSN EN 12208 | třída 9A |
| průvzdušnost dle ČSN EN 12207 | třída 4 |
| odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12210 | třída C5 |

Rámy plastové:

Min. 5ti komorové rámy s min. stavební hloubkou 80 mm, profil tř. A bílý, ocelová pozinkovaná uzavřená výztuha, dvoustupňové těsnění.

Uf ≤ 0,90 W/(m2K) 	(součinitel prostupu tepla profilů)

Barva  RAL 9016

Kování:

Systémové – součást dodávky

Celoobvodové kování se zvedačem křídla, s poiistkou proti otevření při sklopení, mikroventilace,

Kliky a olivy max ve výšce 1800 mm nad podlahou, ovládání výše umístěných křídel z podlahy.

Montáž:

Montáž dle ČSN 746077 – dodavatel certifikovaný notifikovanou osobou. Vnitřní vzduchotěsná parotěsná páska napojená na vnitřní vzduchotěsnou obálku domu, výplň tep. izolací, venkovní paropropustná páska, nebo komprimační páska s těsnící funkcí (illmod Trio+) s odvodem par do venkovního prostředí. Těsnící materiál bude součástí dodávky a montáže, nutno zahrnout do nacenění. Zateplení pod rámy oken, vstupních, balkonových dveří a fr. oken bude provedeno z PURENITu nebo obdobného materiálu. Podkladní profil pod okny musí mít součinitel prostupu tepla Upp ≤ 1,0 W/(m2K).

Ostatní pokyny:

Rámy oken a dveří budou přetaženy tepelnou izolací s omítkou. Provedení musí odpovídat požadavkům ČSN 730540-2 na kritické povrchové teploty, bude doloženo výpočtem a vyobrazením průběhu izotherm ve stavu po provedení prací. Požadovaný součinitel prostupu tepla otvorovými výplněmi bude doložen výpočtem pro nejmenší pozici zakázky, tento výpočet bude ověřen notifikovanou osobou.

Všechny rozměry výplní otvorů v této dokumentaci jsou koordinační, zhotovitel připraví dílenskou dokumentaci.

Za správné zaměření jednotlivých otvorů zodpovídá zpracovatel a dodavatel výplní. Barevnosti rámů i zasklení bude vyvzorkováno zpracovatelem a odsouhlaseno projektantem. Bez předrealizační a projekční přípravy nebude možné objednávat systémový materiál.

Montáž oken bude provedena do zapravených okenních otvorů.

Po vybrání konkrétních typů oken a žaluzií bude vypracována před objednáním výrobků a montáži dílenská dokumentace sestavy okno, žaluzie ke schválení TDI a architektem. Pokud bude zajištěna přirozená výměna vzduchu okny musí být navržená opatření realizována tak, aby podstatně nezhoršovala tepelně-technické a zvukově izolační parametry oken. V případě použití ventilačních klapek musí být tyto umístěny mimo funkční spáru okna, rámové a křídlové profily tak, aby nezhoršovaly tepelně-technické a statické vlastnosti oken. Doložit návrhem výměny vzduchu

## Dveře plastové

Ilustrační vyobrazení:

Specifikace:

Tech. parametry dveří:

| Součinitel prostupu tepla pro celé dveře | UD ≤ 1,2 W/(m2K) |
| --- | --- |
| Dveřní kování a zámek, min. tříbodové | BT2 |
| vodotěsnost dle ČSN EN 12208 | třída 9A |
| průvzdušnost dle ČSN EN 12207 | třída 4 |
| odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12210 | třída C5 |

Rámy plastové:

Min. 5ti komorové rámy s min. stavební hloubkou 80 mm, profil tř. A bílý, ocelová pozinkovaná uzavřená výztuha, dvoustupňové těsnění. Práh bude proveden jako nízký, dorazový s přerušeným tepelným mostem.

Uf ≤ 0,90 W/(m2K) 	(součinitel prostupu tepla profilů)

Barva  RAL 9016

Kování:

Systémové – součást dodávky

Celoobvodové kování, samozavírač - stavěč.

Montáž:

Montáž dle ČSN 746077 – dodavatel certifikovaný notifikovanou osobou. Vnitřní vzduchotěsná parotěsná páska napojená na vnitřní vzduchotěsnou obálku domu, výplň tep. izolací, venkovní paropropustná páska, nebo komprimační páska s těsnící funkcí (illmod Trio+) s odvodem par do venkovního prostředí. Těsnící materiál bude součástí dodávky a montáže, nutno zahrnout do nacenění. Zateplení pod prahy vstupních bude provedeno z PURENITu nebo obdobného materiálu. Podkladní profil pod okny musí mít součinitel prostupu tepla Upp ≤ 1,0 W/(m2K).

Ostatní pokyny:

Rámy oken a dveří budou přetaženy tepelnou izolací s omítkou.

Všechny rozměry výplní otvorů v této dokumentaci jsou koordinační, zhotovitel připraví dílenskou dokumentaci.

Za správné zaměření jednotlivých otvorů zodpovídá zpracovatel a dodavatel výplní. Barevnosti rámů i zasklení bude vyvzorkováno zpracovatelem a odsouhlaseno projektantem. Bez předrealizační a projekční přípravy nebude možné objednávat systémový materiál.

## Hliníkové dveře

Ilustrační vyobrazení:

Specifikace:

Tech. parametry ven otvíravých dveří:

| Součinitel prostupu tepla dveří | UD ≤ 1,2 W/(m2K) |
| --- | --- |
| Dveřní kování a zámek, min. tříbodové | BT2 |
| Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 | třída 5A |
| Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 | třída 3 |
| Odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12210 | třída C3 |

Hliníkové rámy:

Systémový hliníkový profil min. 3 komorový s přerušeným tepelným mostem pro rám i křídlo z hliníkového systému o materiálové charakteristice slitiny AlMgSi 0,5F22 dle – ČSN EN 12020, EN AW-6060 T66

Stavební hloubka rámu min. 77 mm, křídla 85 mm Uf ≤ 1,5/2,2 W/(m2K)

Nástřik práškovou barvou (komaxit) v RAL 9016 dle specifikace (po odsouhlasení arch.)

Spoje rámových konstrukcí musí být skolíkované nebo srohované s prolepovanými rohy a styčnými plochami profilů. Středové těsnění je umístěno na horní a bočních stranách. Ve spodní části je sestava dvou těsnění s dorazovým těsněním k nízkému prahu. Materiálová charakteristika středového těsnění a vnějšího těsnění zasklení je EPDM s EPDM napěněným jádrem. Vnější těsnění je v tloušťce 4mm. Systémová vnitřní těsnění zasklívacích lišt budou provedena ve standardu EPDM. Mezi zasklením a okenním křídlem vožen elastomerový HI dílec.

Rámy

Dveřní profily (rám, křídlo) budou hloubky 75 mm s vloženými elastomerovými prvky mezi křídlem a zasklením.

Práh bude proveden jako nízký, dorazový s přerušeným tepelným mostem.

Kování

Kování dveří (viz samostatná specifikace) v provedení nerez, panty válcové 3 dílné. Zámek jednobodový nebo vícebodový (BT2). Integrace zámku do křídlového profilu přes adaptérový prvek pro hladké designové provedení. Ve vnitřním falci je profilace kryta černou lištou pro jednolitou pohledovou konturu bez výstupků a hran.

Montáž:

Montáž dle ČSN 746077 – dodavatel certifikovaný notifikovanou osobou. Vnitřní vzduchotěsná parotěsná páska napojená na vnitřní vzduchotěsnou obálku domu, výplň tep. izolací, venkovní paropropustná páska, nebo komprimační páska s těsnící funkcí (illmod Trio+) s odvodem par do venkovního prostředí. Těsnící materiál bude součástí dodávky a montáže, nutno zahrnout do nacenění. Zateplení pod prahy vstupních bude provedeno z PURENITu nebo obdobného materiálu. Podkladní profil pod okny musí mít součinitel prostupu tepla Upp ≤ 1,0 W/(m2K).

Ostatní pokyny:

Rámy oken a dveří budou přetaženy tepelnou izolací s omítkou.

Všechny rozměry výplní otvorů v této dokumentaci jsou koordinační, zhotovitel připraví dílenskou dokumentaci.

Za správné zaměření jednotlivých otvorů zodpovídá zpracovatel a dodavatel výplní. Barevnosti rámů i zasklení bude vyvzorkováno zpracovatelem a odsouhlaseno projektantem. Bez předrealizační a projekční přípravy nebude možné objednávat systémový materiál.

F. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně nebezpečný prostor okolo objektu se navrženými stavebními úpravami nemění, požární řešení není třeba .

G. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Při provádění zemních ,stavebních a montážních prací je nutno dodržovat obecně platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení, zejména pak vyhlášku 324 ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

V Olomouci dne    20.8.2020                                       Vypracoval : Ing. Martin Trokan