PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Akce:	„Skladovací hala v areále bývalých stavebnin

-VÝMĚNA OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“

Místo stavby:	 		areál Fakultní nemocnice Olomouc

Parc.č.:			2469st.

Katastr. území : 		Nová Ulice

Okres, kraj:			Olomouc, Olomoucký

Vlastník ( žadatel): 		Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 185/6

775 20 Olomouc

zastoupený :  Petrou Pospíšilovou

IČ:     00098892

Zodpovědný projektant:	Ing. Martin Trokan

Žerotín 101

784 01 p. Litovel

autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065

IČ:   689 24 879

DIČ:   CZ 6804 080415

Stupeň rozpracování :   projekt skutečného stavu  ( zjednodušený projekt )

B. PROJEKTOVÉ PODKLADY

- zadání od objednatele

- snímek katastrální mapy

C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE , ÚČEL PROJEKTU

Předmětem projektové dokumentace je zaměření stávajícího halového skladovbacího objektu v bývalém areále stavebnin ,nyní v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Projektová dokumentace ve zjednodušené formě dokladuje stavební část objektu za účelem ck návrhu udržovacích prací a to výměny obvodového a střešního pláště.

D. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, TECHNICKÝ POPIS

Skladovascí hala je přízemní ,nepodsklepená o půdorysných rozměrech 45,34 x 18,64m (zastavěná plocha cca 824m2). Jedná se o skladovací ocelovou halu sestavenou z nosných rámů SYSTÉMU Mostárny Hustopeče . Opláštění haly je z tabulí vlnitého plechu, střešní krytina rovněž. Sedlová střecha haly má vrchol ve výšce 7,0m nad podlahou v hale. Podlaha haly je nedávno zrekonstruovaná s povrchovou úpravou drátkobetonem na štěrkopískových podsypech. V podélné stěně haly jsou v každém poli dvoukřídlová vrata z plechových tabulí v ocelovém rámu. Dešťová voda ze střechy haly je svedena do podstřešního žlabu z PZ plechu, následně svodem z PZ plechu volně na terén. Terén okolo haly je ze strany ulice travnatý s okrasnými stromy a náletovými křovinami, ze dvora je zpevněná asfaltová plocha. Na předmětnou halu navazuje další ocelová hala, navazující hala není předmětem projektu.

E. TECHNICKÝ STAV OBJEKTŮ, NÁVRH UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Haly jsou opotřebované a vyžadují udržovací práce. Nosné rámy jsou zachovalé. Obvodový plášť a střešní krytina z plechových profilovaných tabulí jsou zničené provozem a povětrnostními vlivy, tabule z pozinkovaného plechu jsou již za hranicí životnosti. Vrata z plechových tabulí jsou rezavé , některá vrata jsou nefunkční ( se zavařenými panty), nejvíce trpí spodní část vrat vlivem deště a sněhu. Klempířské výrobky na všech halách vesměs chybí, voda stéká ze střechy na opláštění haly.

Udržovací práce na předmětné hale budou spočívat v odstranění opláštění a střešních krytin, v odstranění vrat a následném odrezení nosných rámů, rámy budou opatřeny novými nátěry. Odstraněné plechové tabule ze střechy i obvodového pláště budou nahrazeny novými tabulemi z trapézového plechu. V podélné stěně je 10 ks vrat , z toho jen 2 varat jsou využívána. Dvoje (využívaná ) vrata budou nahrazena novými vraty z tabulí PZ plechu v ocelovém rámu , statní (nepoužívaná) vrata – 8 ks budou nahrazeny opláštěním ( zaslepena). Na hale bude provedeno nové odvodnění z podstřešních žlabů a svodů s odvodem min. 1m od haly. Náletové keře a překážející stromy budou vykáceny.

V Olomouci dne   4.8.2022                               Vypracoval : Ing. Martin Trokan