Obsah

1	Identifikační údaje	3

2	Výchozí podklady a průzkumy	3

3	Účel stavby	3

4	Popis stávajícího stavu	3

4.1	Kapacity	3

4.2	Obecný popis	4

4.3	Stavební konstrukce	4

4.4	Technické instalace	4

5	Architektonicko-stavební řešení	4

6	Stavebně-technické řešení	5

6.1	Bourání a vyklizení	5

6.2	Zdivo	5

6.2.1	Typy úprav	5

6.2.2	Použité materiály	5

6.3	Podlahy	6

6.3.1	Typy podlah	6

6.3.2	Použité materiály	6

6.3.3	Společné požadavky	7

6.4	Omítky	7

6.4.1	Typy úprav	7

6.4.2	Použité materiály	7

6.5	Sádrokartonové konstrukce	8

6.6	Truhlářské prvky	8

6.7	Malba, nátěry, obklady	8

6.8	Technické instalace	9

6.8.1	Zdravotně technické instalace	9

6.8.2	Vytápění	9

6.8.3	Vzduchotechnika	9

6.8.4	Elektroinstalace	9

7	Související investice	10

8	Požadavky na provádění	10

# Identifikační údaje

Název stavby:

Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL

Stavebník:

Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov,

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

technický zástupce: David Srovnal, Zdeněk Kadlec

e-mail: david.srovnal@fnol.cz , zdenek.kadlec@fnol.cz

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal, autorizovaný architekt ČKA 03 256

tř. Svobody 20, Olomouc, 77200

e-mail: jenadohnal@seznam.cz

| architektonicko - stavební řešení |  | Jan Dohnal |
| --- | --- | --- |
| konstrukční řešení |  | Jaromír Dostál |
| zdravotechnické instalace |  | Marie Málková |
| vytápění |  | Ludvík Žídek |
| vzduchotechnika |  | Jan Mikeš |

Údaje o území a pozemku

Kat. území: 	Olomouc Nová Ulice,

Parcela č.: 	st. 277

Vlastník: 	Česká republika

Příslušnost: 	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, Nová Ulice, 775 20

Dělení a část dokumentace:

1   Architektonicko-stavební řešení

2   Konstrukční řešení

3   Zdravotechnické instalace

4   Vytápění

5   Vzduchotechnika

# Výchozí podklady a průzkumy

- odvětvový generel (IDOP Olomouc a.s., 2011)

- zaměření stávajícího stavu (Dohnal, 2022)

- sondážní průzkum skladeb podlah, příček a technických instalací (Dohnal, Žídek, Málková, 2022)

# Účel stavby

Modernizace bytové jednotky v 1.np.

Popis stávajícího stavu

1974

1974

## Kapacity

Podlahová plocha bytu:			75,1 m2

Užitná plocha bytu				70,7 m2

## Obecný popis

Dotčená budova obdélného půdorysu 10x21 m je polovinou bytového dvojdomu postaveného kolmo ke svažitému terénu v jihovýchodní části nemocničního areálu v předválečném období.

Objekt je trojpodlažní  s částečně zapuštěným suterénem (na nižší straně na úrovni terénu), zastřešený valbovou střechou. Dispozice je osově symetrická: střed domu vyplňuje schodišťová hala navazující na vchod. Z jejích stran jsou v obou podlažích přístupny dvě dvoutraktové zrcadlově symetrické bytové jednotky velikosti 3+1 se dvěma obytnými místnostmi orientovanými k průčelí a příslušenstvím (chodby, WC, koupelna, kuchyně) k zadní straně. Ta je půdorysně rozšířena mělkým širokým rizalitem, v jehož ustoupeném středu v 1.np  je vedlejší vchod a vyrovnávací venkovní schodiště. Čtvrtina suterénu v úrovni terénu je upravena pro prodejnu květin, zbytek jako sklepní kóje. Jeden z horních bytů má na zadní straně vysunutý balkon.

## Stavební konstrukce

Nosný systém budovy je cihelný stěnový. Původní zdivo je z plných pálených cihel, nosné zdivo tl. 45 cm, příčky 15 cm.  Druhotné příčky jsou z dutinových keramických příčkovek tl. 10 cm.

Suterén a schodišťové podesty jsou zaklenuty segmentovými klenbami. Stropy bytů jsou dřevěné s rákosovými omítkami. Vnitřní svislé konstrukce a stropy řešeného bytu jsou opatřeny natíranými hladkými omítkami, v koupelně a na WC keramickými obklady.

Podlahy uličního traktu tvoří původní palubová podlaha z dřevěných prken tl. 30 mm na pero drážku, přibitých na polštářích uložených v násypu tl. 150 mm nad vrcholem rubu klenby. Tato původní podlaha je druhotně opatřena dřevotřískovými deskami tl. 20 mm a rolovaným PVC.

Podlahy dvorního traktu tvoří druhotná betonová mazanina tl. 80 mm, která je opatřena cementovým potěrem tl. 30 mm a PVC, resp. keramickou dlažbou.

Okna jsou dřevěná zdvojená. Hladká křídla dveří jsou osazena v  ocelových zárubních.

## Technické instalace

Objekt je napojen na přípojky kanalizace, vody, teplovodu, silnoproudu a komunikačních sítí.

Na ležatou kanalizaci pod podlahou suterénu navazuje litinové odpadní potrubí zazděné ve zdivu:

V řešeném bytě stoupačky DN 100 mm v koutě WC a DN 75 v příčce mezi kuchyní a koupelnou.

Od hlavního uzávěru vody je pod stropem suterénu veden přívod studené vody k vodoměru umístěnému ve vodoměrné skříni na WC. Byt je osazen sanitární keramikou (klozet, umývadlo, vana, kuchyňská linka se dřezem), ke které je kromě SV přivedena i TUV připravovaná v elektrickém zásobníku zavěšeném v koupelně.

Od rozdělovače, umístěném v suterénu sousedního objektu, vedou pod stropem suterénu izolované ocelové ležaté rozvody topné vody jednotlivým povrchově vedeným stoupačkám k litinovým žebrovým tělesům umístěným zejména pod okny.

Hlavní elektroměrový rozvaděč je umístěn na podestě v suterénu. Bytový rozvaděč je umístěn v předsíni vedle bytových dveří. Kabely k zásuvkám a vypínačům a světlům jsou vedeny pod omítkou.

6.np - číselník

5.np - zvonice

# Architektonicko-stavební řešení

Opotřebená bytová jednotka bude upravena do soudobého standardu. Dispozice bude zjednodušena,  místnosti redukovány (pokojík) a zvětšeny (předsíň, WC, koupelna, kuchyně).

Jedno z dvojice oken v koupelně bude zazděno a kuchyně s obývacím pokojem budou propojeny velkým průrazem.

Budou osazeny nové dveře a podhledy, položeny nové podlahy, obklady a bude vymalováno. Okna s parapety budou vyměněny v rámci samostatných, paralelně prováděných úprav.

Připojovací technické instalace v místnostech budou vyměněny včetně koncových prvků (baterie, spínače, zásuvky zápustná svítidla) Ponechaná tělesa UT budou renovována. Byt bude vybaven novým závěsným klozetem, umývadlem, umývátkem, vanou, ohřívačem TUV a lokálně radiátory.

# Stavebně-technické řešení

## Bourání a vyklizení

- vyklizení nábytku (kuchyňská linka a sporák, spížní police, zrcadlová skříňka a police v koupelně, horní skříňky v předsíni)

- demontáž zařizovacích předmětů (klozet, umývadlo, vana, bojler, baterie) a vybourání připojovacích potrubí vody a kanalizace

- demontáž těles UT a rozvodného potrubí

- vybourání pojistkové skříně

- demontáž křídel a vybourání dveřních zárubní

- vybourání druhotných příček

- vybourání podlahové skladby (koupelna, WC, komora), odstranění PVC a vybourání cementového potěru (předsíň, kuchyně), odstranění PVC (obývací pokoj ložnice)

- odsekání obkladů, oškrabání maleb

- v součinnosti vybourání oken (samostatná investiční akce)

## Zdivo

### Typy úprav

- nové příčky

- instalační předstěny za klozetem a vanou

- osazení ocelových překladů, vybourání otvoru ve stávajícím nosném zdivu a úprava ostění

- zazdění dveřního otvoru ve stávajícím nenosném zdivu

- zazdění okna v koupelně

### Použité materiály

- Cihly českého formátu

- rozsah: úpravy původního zdiva

- materiál: pálená keramická cihla, rozměr 65/140/290 mm, pevnost v tlaku P15

- Pórobetonové příčkovky

- rozsah: příčky, předstěny

- materiál: pórobetonová tvárnice, rozměr 600/250/125 mm,

pevnost v tlaku P2, neprůzvučnost Rw 44 dB

- doporučený materiál: Ytong Klasik 125

- Pórobetonové překlady

- rozsah: příčky

- materiál: spřažený pórobetonový překlad, rozměr 125/125 mm

- doporučený materiál: Ytong plochý překlad

- Ocelové nosníky

- rozsah: otvor ve stávajícím zdivu

- materiál: profily IPE, třída S 235, výrobní skupina EXC2

- Zdící malta

- rozsah: zdivo z keramických cihel

- materiál: MVC, písek fr. 0-4 mm, (G) M5 dle ČSN EN 998-2

- Zdící malta pro tenké spáry

- rozsah: zdivo z pórobetonových cihel

- materiál: MC, písek fr. 0-0,6 mm, (T) M10 dle ČSN EN 998-2

## Podlahy

### Typy podlah

- Původní suchá podlaha s linoleem

- rozsah: obývací pokoj, ložnice

- skladba: původní palubová podlaha bude v místě sondy opravena (násyp mezi polštáři je třeba před přibitím prken přeplnit), překryta vrstvou OSB desek tl. 15 mm prošroubovaných s podkladem a srovnaných nivelační stěrkou tl. 3 mm. Nášlapnou vrstvou bude tvořit přírodní linoleum lemované bílou soklovou PVC lištou.

- Původní betonová podlaha s linoleem

- rozsah: chodba, kuchyně

- skladba: podkladní betonová mazanina bude po odstranění cementového potěru lokálně vyspravena, opatřena penetrací a vyrovnána nivelační stěrkou tl. 20 mm. Nášlapnou vrstvou bude tvořit přírodní linoleum lemované bílou soklovou PVC lištou.

- Nová betonová podlaha s dlažbou

- rozsah: WC, koupelna a komora

- skladba: po vyzdění příček budou patky klenby do vrcholu vyplněny cementovým mlékem zpevněným keramickým granulátem. Podle potřebné výšky skladby bude položena výplňová a instalační vrstva podlahového EPS 100S tl. 150 mm. Podklad opatřený separační PE fólií bude

opatřen cementovou mazaninou C20/25 tl. 60 mm vyztuženou sítí 100/100/6 mm. Nášlapnou vrstvu bude tvořit keramická dlažba spárovaná hydrofobní flexibilní hmotou nalepená na penetrovaný podklad. Pod dlažbu na WC a v koupelně bude aplikována minerální stěrková izolace.

### Použité materiály

- Dlažba

- rozsah: koupelna, WC, komora

- materiál: slinutá neglazovaná dlažba, protiskluznost R10/B (μ >0,6), 100/100/9 mm

- doporučený materiál: Taurus Color, Světle šedá

- Linoleum

- rozsah: obývací pokoj, ložnice, kuchyně, chodba

- materiál: rolované přírodní linoleum, 2000/ 2,5 mm, ze 100% dřevité moučky, pryskyřice, juty a lněného oleje (bez korkové moučky), 2x povrchová úprava na bázi vodní disperze tvrzené UV zářením, zátěžová tř. 34, reakce na oheň C fl – s1, součinitel smykového tření µ ≥ 0,6, protiskluznost R9, koeficient odrazu světla LRV 25-40 %

- doporučený materiál: Forbo, Marmoleum

- Sokl

- rozsah: obývací pokoj, ložnice, kuchyně, chodba

- materiál: voděodolná soklová PVC lišta potažená folií, 15/80 mm,

- doporučený materiál: Profilpas, PVC Line 8013 bílá

- Nivelační stěrka

- rozsah: obývací pokoj, ložnice, kuchyně, chodba

- materiál: nivelační stěrka na cementové bázi  vyztužená vlákny CT-C25-F6

- doporučený materiál: Mapei, Ultraplan Renovation

- Keramický granulát zpevněný

- rozsah: WC, koupelna a komora

- materiál: keramický granulát fr. 4-8 mm prolitý cementovým mlékem 150 kg/m3

- doporučený materiál: Liapor

### Společné požadavky

- roznášecí vrstva podlah bude dilatovaná od stěn pásky kročejové izolace 15 mm

- dilatace všech vrstev bude provedena dle ČSN 74 4505, max 4,0 x 4,0 m

- podlahové instalace budou vedeny v dolní výplňové vrstvě EPS

- zajištění celoplošného působení tlaku EPS (podklad bez schodů a hran)

- minerální stěrková izolace bude propojená v koutech těsnící páskou s izolací stěn

- dlažba bude v koutech dilatována od obkladu stěn separačním provazcem a propojena SI tmelem

## Omítky

### Typy úprav

- Omítky cihelného zdiva

Stávající ucelené a nepoškozené omítkové plochy budou ponechány a lokální defekty v nich zapraveny. Chybějící místa budou doplněna jádrovou omítkou nahozenou na podhoz.

Podklad bude opatřen vápennou štukovou omítkou a celoplošně jemnou stěrkou s finálním kletováním ocelovým hladítkem.

- Omítky příček

Zdivo bude opatřeno penetračním nátěrem a jednovrstvou vápenosádrovou omítkou s finálním kletováním ocelovým hladítkem.

- Venkovní omítky

Zazděné okno bude z venkovní strany opatřeno jednovrstvou vápenocementovou omítkou probarvenou ve hmotě v odstínu blížícím se stávajícím omítkám, aplikovanou na podhoz a s finální strukturovanou úpravou škrabákem.

### Použité materiály

- Jádrová omítka

- rozsah: vysprávky stávajících vnitřních omítek

- materiál: SMS na bázi vápna a cementu, třída GP CS II, nasákavost Wc0

- Štuková omítka

- rozsah: vysprávky stávajících vnitřních omítek

- materiál: SMS na bázi vzdušného vápna a bílého cementu s armovacími vlákny, písek fr. 0-0,6 mm, GP CS III podle DIN EN 998-1

- doporučený materiál: UniversalPutz Fein, Keim

- Vápenosádrová omítka

- rozsah: veškeré omítky

- materiál: strojní SMS na bázi sádry a vápna, písek fr. 0-1 mm, B1/50/2 dle ČSN EN 13 279

- doporučený materiál: Ratio Glatt Baumit

- Venkovní omítka

- rozsah: zazdívka okna

- materiál: SMS na bázi vápna a cementu, třída OC CS III, nasákavost W2

- doporučený materiál: Weberpral KS

- Voda

- pitná záměsová voda bez příměsí solí a organických nečistot

## Sádrokartonové konstrukce

- Pevný podhled

- rozsah: koupelna, WC, chodba

- skladba: dvouúrovňový rošt z CD, UD profilů na závěsech opláštěný sádrokartonovou deskou  tl. 12,5 mm standartní (A) nebo v případě koupelen sádrokartonovou deskou impregnovanou (H2), se sádrovým tmelením kvality Q2.

- doporučený materiál: doporučený materiál: RB, RBI Rigips nebo GKB, GKBI Knauf

## Truhlářské prvky

- Dveře

Dveřní otvory budou osazeny novými dveřmi.

Vstupní dveře budou bezpečnostní a požárně odolné s ocelovou zárubní a hladkým křídlem.

Pokojové dveře budou s obkladovými zárubněmi a křídly hladkými, resp. hladkými částečně prosklenými.  Křídla a zárubně budou laminátu CPL s výplní DTD.

Dveře budou provedeny dle individuálně specifikovaných požadavků (rozměr, bezpečnostní třída, požární odolnost, prosklení, kování, zámek, barva).

## Malba, nátěry, obklady

- Obklady

- rozsah: koupelna, WC  a pás za linkou

- technologie: podnátěr minerální stěrkovou hydroizolací přetaženou přes těsnící pásku z podlahy do výše 15 cm, (90 cm kolem vany). Obklad s provázanými spárami (na vazbu) v návaznosti na dlažbu podlahy. Lepení cementovým tmelem, spárování flexibilní hydrofobní spárovací hmotou s biocidy (bílá). Výplň koutů separačním provazcem a sanitárním silikonem probarveným dle spárovací hmoty. Ukončení hran broušenými kamenickými rohy.

- materiál: slinutá neglazovaný obklad, s nasákavostí do 3%, 100/100/9 mm

- doporučený materiál: Taurus Color, Světle šedá

- Vnitřní malba

- rozsah: omítkové i sádrokartonové stěny a stropy

- technologie: 2x nátěr pomocí štětky, válečku nebo nástřik

- materiál: sol-silikátová barva, difuzní odpor sd ≤ 0,01 m, stupeň lesku při dle ISO 2813 tupě matný, maximální velikost zrna dle EN 21524 jemné

- doporučený materiál: Innotop Keim

- Nátěr těles UT

- rozsah: stávající žebrová tělesa UT

- technologie: obroušení od nesoudržných částí, očištění a povrchová renovace

- materiál: vícevrstvým syntetickým nátěrovým systémem určený pro daný účel, provedeným dle pokynů výrobce v perlově bílém odstínu RAL 1013.

## Technické instalace

### Zdravotně technické instalace

Stavební úpravy budou prováděny pouze v řešeném bytě a suterénu pod ním.. Budou kompletně demontovány veškeré zařizovací předměty, vodovodní armatury a potrubí.  Rozvody vody budou provedeny nové od přívodu vody do bytu.

Materiálem vodovodního potrubí budou polypropylenové trubky, materiálem kanalizačního potrubí  trouby PP HT. Bude provedena izolace vodovodního potrubí izolačními trubicemi.

V rámci stavebních úprav bytu bude provedena výměna svislých  odpadních potrubí  v celé výšce podlaží přes 1.pp a 1np. Litinové potrubí bude nahrazeno potrubím z PVC, dimenze zůstanou zachovány.

Upravované prostory budou vybaveny novými zařizovacími předměty (závěsný klozet, umývadla, vana vč. mísících baterií). Bytový vodoměr bude osazen v nice ve zdi v místnosti WC.

Teplá voda bude připravována v elektrickém zásobníkovém ohřívači vody o objemu 120 litrů umístěném v komoře.

### Vytápění

Žebrová tělesa UT pod okny budou demontována a povrchově renovována, doplněna novými termohlavicemi a po provedení nových rozvodů osazena zpět. Pod okno v koupelně  a do předsíně bude osazeno nové deskové těleso, žebříková tělesa budou osazena do koupelny a na WC.

Potrubní rozvody k jednotlivým otopným tělesům budou provedeny z měděných trub spojovaných pájením. Stoupací potrubí vedená volně po stěnách budou od podlahy po strop demontována a nahrazena měděným potrubím. Nové potrubí bude vedeno v drážkách zdiva, v koupelně,  WC a předsíni pak z části v konstrukci podlahy. Potrubí ve stěnách resp. v podlaze budou opatřena ochrannou izolační trubicí tloušťky 6 mm.

### Vzduchotechnika

Větrání bytu je přirozené okny, v kombinaci s mikroventilací. Odvod vzduchu z koupelny a z WC je řešen pomocí samostatných ventilátorů osazených v podhledech. Výfuky jsou vyvedeny společným potrubím vyvedeným do fasády objektu. Přívod vzduchu se zajišťuje mikroventilací a v kombinaci s dveřními mřížkami přisáváním z okolních prostorů bytu.

Kuchyňská digestoř bude napojena na výfuk vyvedený do fasády. Vlastní digestoř včetně napojení do VZT potrubí je součástí vybavení interieru.

### Elektroinstalace

V místnostech budou provedeny nové silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. Instalace a koncové prvky (rozvaděč, spínače, zásuvky) budou vedeny v omítkách. Součástí  elektroinstalací budou bodová svítidla zapuštěná do podhledů.

Do bytu udou přivedeny rozvody strukturované kabeláže SKS (Wi-Fi)  a televizního signálu STA.

# Související investice

K zajištění funkčnosti navrženého řešení je nutná realizace stavebně-technicky související investiční akce výměny oken plánované investorem.

# Požadavky na provádění

S ohledem na charakter stavby se nevylučují změny či dodatky projektového řešení v souvislosti s novými skutečnostmi zjištěnými v průběhu prací. Tyto práce budou provedeny po vzájemné dohodě s investorem.

V této dokumentaci jsou v technickém popisu projektantem zvoleny jako standardy referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování nebo zlepšení technických parametrů uvedených standardů.

Je nutné při realizaci veškerých stavebních konstrukcí postupovat podle technologických pravidel výrobců a distributorů použitých materiálů či prvků.

Je nutno respektovat a dodržovat zákony, vyhlášky, nařízení a ČSN v platných zněních.

Nezbytnou podmínkou použití všech materiálů, výrobků a stavebních systémů a prvků jsou příslušné doklady o atestech, certifikacích, prohlášení o shodě, protokoly státních zkušeben apod., popisujících jejich možná uplatnění ve stavební výrobě.

Změny oproti projektové dokumentaci je nutné odsouhlasit s investorem a projektantem. Nejasnosti budou konzultovány (co není jednoznačně určeno, musí být odsouhlaseno).

Před zahájením výroby bude dodavatelem zpracována výrobní dokumentace, která bude předložena k odsouhlasení.

Pohledové prvky a materiály je nutné před objednáním a použitím odsouhlasit s investorem a projektantem.

Před zahájením a i v průběhu výstavby je nutné zohlednit a přizpůsobit stavební výrobu, postup stavebních prací aktuálním podmínkám tak, aby nebyla narušena funkce a provoz celé stavby včetně jejich všech částí.

Veškeré rozměry pro výrobu musí být  ověřeny na stavbě.

Vypracoval v Olomouci, 12/2022

Ing. arch. Jan Dohnal

autorizovaný architekt ČKA 03 256