PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Akce:	„Objekt Ubytovny ul. Albertova 1100/24 a 1100/26

- -VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ V CHODBĚ

Místo stavby:	 		areál Fakultní nemocnice Olomouc

Parc.č.:			401/1st. a 401/2st.

Katastr. území : 		Nová Ulice

Okres, kraj:			Olomouc, Olomoucký

Vlastník ( žadatel): 		Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 185/6

775 20 Olomouc

zastoupený :  Zdeněk Kadlec – vedoucí oddělení správy budov

IČ:     00098892

Zodpovědný projektant:	Ing. Martin Trokan

Žerotín 101

784 01 p. Litovel

autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065

IČ:   689 24 879

DIČ:   CZ 6804 080415

Stupeň rozpracování : 	     studie ( zjednodušený projekt )

B. PROJEKTOVÉ PODKLADY

- zadání od objednatele

- snímek katastrální mapy

C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

Předmětem projektové dokumentace je výměna vstupních dveří a oken v chodbě na schodišti v budově ubytovny na ul. Albertova 1100/24 a 1100/26. Budova se nachází v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci, hlavní vstupy do budovy jsou z ulice Albertova. Jedná se o výměnu stávajících 2 ks vstupních dveří  s jednoduchým zasklením v ocelohliníkových rámech  a 6 ks oken s dřevěnými zdvojenými rámy se zasklením jednoduchým sklem .Stávající vstupní dveře a okna ve schodišti nesplňují tepelně-technické parametry pro obytné a pobytové místnosti, dveře i okna jsou ve špatném technickém stavu, oplechování parapetů oken z pozinkovaných plechů jsou rezavé. Stávající dveře a okna jsou v obvodových stěnách z cihel plných pálených v min. tl. 450 mm . Ostatní okna na budově jsou již vyměněna , jsou plastová s dvojsklem , bílá.

D. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Bourací práce spočívají v demontáži vstupních dveří a oken označených ve výkresové části. Před vlastním bouráním oken budou odstraněny klempířské vnější parapety š=250 mm a vnitřní plastové parapety. Veškerý vybouraný materiál bude vyvezen na řízenou skládku.

Nová okna a dveře budou mít plastové rámy se zasklením izolačními dvojskly ,vlastní členění a otevíravé části stěn viz. výkresová část. Nová okna budou mít tepelně-technické vlastnosti s Uw=1,1W/m2K a vnější dveře budou mít tepelně-technické vlastnosti s Ud=1,2W/m2K. Po osazení oken se namontují vnitřní plastové parapety v barvě okenních rámů ( bílé) a vnější parapety z pozinkovaných plechů š=250mm. Na ostění otvorů bude nanesena bílá probarvená omítková směs, omítky v místech porušení budou doplněny dle stávajících ( vnitřní vápenné bílé, vnější břízolitové) . Výpis truhlářských výrobků viz. výkresová část.

Při realizaci výměny oken je nezbytně nutné zajistit, aby na veřejné komunikaci před objektem, kde budou probíhat stavební práce, nedošlo k úrazu procházejících osob.

E. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně nebezpečný prostor okolo objektu se navrženými stavebními úpravami nemění, požární řešení není třeba .

H. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní prostranství a případným pádem hrozí nebezpečné poškození zdraví. Z těchto důvodů je nutné zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu. Do výškového rozdílu 1,5 m způsob zabezpečení není stanoven ( pokud se nejedná o činnost nad vodou nebo jinými látkami), každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však vyžaduje náležitou pozornost. Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat vratkých předmětů nedostatečných rozměrů nebo takových, které nejsou k tomu účelu určeny. Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním nebo osobním zajištěním. Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí ( ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, sítě apod. ) Tento způsob ochrany proti pádu z výšky je vždy upřednostňován, a pokud by ho nebylo možno provést nebo jeho zařízení by bylo příliš nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost následných prací, musí se použít osobní zajištění pracovníků pomocí POZ ( měl by to být vždy bezpečnostní postroj s kombinací dalších prvků do „systému zachycování pádu“) . Pracovníci musí být po celou dobu, kdy budou vykonávat práci ve výškách,chráněni některým výše uvedeným způsobem.

Při provádění zemních stavebních a montážních prací je nutno dodržovat obecně platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení, zejména pak vyhlášku 324 ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

V Olomouci dne   30.1.2024                               Vypracoval : Ing.Trokan Martin